PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

仿真分析报告

质量/轨道/能源/热/结构/ADCS/链路/光学(S0–S7)

| 文档编号 | PANO-3U-ANA-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A(对应设计版本 C) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 0　方法声明

全部仿真为 Python 数值计算(轨道:二体+J2;磁场:倾斜 11.5° 偶极;热:6 节点集总,5 s 步长;结构:一维梁 FE;姿态:四元数动力学,dt=0.5 s),输入取自版本 C 设计文件。本报告用于方案定值与验证,正样阶段以高保真工具(STK/IGRF/ESATAN/ANSYS)复核(开放项)。

# S0　质量特性

| 指标 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 干质量 | 2 359 g | 25 项分部件几何重建(旧 BOM 估算 1 730 g 低估 27%) |
| 发射质量 | 2 831 g(+20%) | CDS 上限 4 800 g,裕量 41% |
| 质心 | (0.0, −0.2, 146.7) mm | 低于几何中心 23.6 mm(重力梯度有利) |
| 惯量 | Ixx=0.0168/Iyy=0.0173/Izz=0.00271 kg·m² | — |

# S1　轨道与过顶

500 km SSO(i=97.40°,T=94.5 min),每日 15.2 轨;最坏日食 β=0 时 35.7 min/轨(37.8%),β≥65° 时降至 14.5 min。北京站 7 天过顶 20 次(2.9 次/天),平均 6.2 min、最大 7.3 min。

# S2　能源(最坏 β=0,EOL 0.90,MPPT 0.95)

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 单轨平均发电 | 3.41 W → 日 81.9 Wh |
| 日耗电 | 30 Wh(4 次拍摄+过顶数传占空) |
| 裕量 | 2.73×(β 0°~60° 扫描均 ≥2.7×) |
| 7 天时域 SOC | 80%~100%,最低 DoD 20%(限 80%)✅ |

# S3　热(六节点集总,48 h)

| 工况 | 核心 | 面板 | 电池 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热(全日照+载荷 2W) | 15~20°C | 15~19°C | 15~20°C | ✅ |
| 冷(原设计:裸装+2W) | −24~3°C | −26~3°C | −21~6°C | ✗ 低于充电禁限 |
| 冷(修订:MLI+3W) | −20~8°C | −22~7°C | −12~+8°C | △ 占空 79%,TVAC 收口 |

设计修订已回写:电池包 MLI、加热 2→3 W、LT3652 NTC 0°C 禁充;BOM v2 已同步(QA-001 A2/A3)。

# S4　结构

梁 FE:f1=611 Hz;随机 GEVS:Miles 39.2 gRMS(3σ=118 g);准静态 10 g。裕度:导轨压应力 SF=76/屈曲≫100/F2 剪切 28/电池支架 36/相机支架 52(详 STR-001)。

# S5　ADCS(B-dot 消旋)

初始 10°/s/轴(|ω|=17.3°/s)→ 2.3 h 降至 ≤2°/s,24 h 后 0.13°/s;磁偶限幅 0.2 A·m²;全景任务(≤2°/s)成立,无需反作用轮。

# S6　通信链路

| 速率 | 灵敏度 | 最低裕量 | 日吞吐 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6 kbps | −120 dBm | 18.7 dB | 0.8 MB | 备份速率 |
| 57.6 kbps(默认) | −112 dBm | 10.7 dB | 4.6 MB | ✅ 35 快视图/天 |
| 115.2 kbps | −109 dBm | 7.7 dB | 9.2 MB | 可选 |

整星级发现:4K 视频(375 MB/min)物理上无法经 UHF 下传;存 512 GB 卡仅下抽帧;S 频段升级(1 Mbps→85 MB/天,+¥2 500)列为选装。

# S7　光学

等距投影角分辨率 15.8 px/°(全视场恒定),拼接输出 5760×2880=16.0 px/° ✅;重叠环带 82.5°~97.5°(13% 全球面,≥8° 匹配下限 1.9×)✅;GSD:星下 0.55 km/px,60° 离轴 2.21 km/px(辅助功能)。

# S8　汇总判定

| 项 | 结论 |
| --- | --- |
| 质量/包络 | ✅ 2.83 kg,CDS 合规 |
| 轨道/过顶 | ✅ 2.9 次/天 |
| 能源 | ✅ 2.73×,SOC≥80% |
| 热 | △ 修订后满足(MLI+3W+NTC),TVAC 收口 |
| 结构 | ✅ f1=611 Hz,SF≥28 |
| ADCS | ✅ 2.3 h 消旋 |
| 链路 | △ 57.6 kbps 满足运营;视频需 S 频段选装 |
| 光学 | ✅ 指标闭环 |

CSV 原始数据(11 个文件)随原始资料归档。