PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

可靠性预计与降额设计

元件计数法 · 降额表 · 单粒子对策 · 冗余设计

| 文档编号 | PANO-3U-REL-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　任务剖面与可靠性目标

任务剖面:500 km SSO,1 年,轨道 5 470 圈,日食占空 ≤37.8%,发射段环境 GEVS;目标:任务期末系统可靠度 ≥0.80(不含发射风险)。

# 2　元件计数法预计(依据 GJB/Z 299C / MIL-HDBK-217F 思路)

| 单板/组件 | 主要器件数 | 预计失效率(10⁻⁶/h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| E8 EPS | ≈120 | ≈8.5 | 功率器件降额后 |
| E7 OBC | ≈95 | ≈4.2 | 含敏感器 |
| E9 UHF | ≈80 | ≈5.0 | PA 高应力 |
| E2 CM4 载板 | ≈60 | ≈3.0(不含 CM4 本体) |  |
| 电池组件 | — | ≈2.0 | BMS+连接 |
| 机构(天线/开关/热刀) | — | ≈3.5 | 动作件按循环折算 |
| 整星合计 | — | ≈26(不含 CM4/相机本体) | CM4/相机按商质件,寿命试验覆盖 |

按 λ=26×10⁻⁶/h,1 年(8 760 h)串联可靠度 e^(−λt)≈0.80,达目标;CM4 与相机为商质件,依赖抽验与地面老化筛选(72 h 老炼)。

# 3　降额设计(依据 GJB/Z 35 / MIL-STD-975)

| 类别 | 降额要求 | 本项目实施 |
| --- | --- | --- |
| 电容电压 | ≤50% 额定 | 钽电容按母线 2 倍选取 |
| 电阻功率 | ≤50% 额定 | 限流/采样电阻按 2 倍功率 |
| 晶体管电流 | ≤75% 额定 | AOD510/IRLML6344 按 2 倍余量 |
| IC 结温 | ≤110°C(商用) | 热设计结温 ≤70°C |
| 继电器/开关触点 | ≤50% 额定电流 | 微动开关 3 A 触点,回路≤0.8 A |

# 4　单粒子效应(SEE)与冗余策略

COTS 器件在 500 km LEO(倾角 97.4°)主要为质子引发 SEU;TID 年剂量约 1-3 krad(Si),1 年任务远低于 30 krad 摸底限(开放 C3)。对策:参数表与固件镜像双备份(W25Q128+eMMC)、看门狗 30 s 复位链、SAFE 模式自动恢复、通信指令 CRC+重传;存储采用磨损均衡与坏块管理。

# 5　冗余设计汇总

| 功能 | 冗余/备份 | 切换方式 |
| --- | --- | --- |
| 参数存储 | W25Q128 + eMMC 双份 | 上电 CRC 校验择优 |
| 天线释放 | 热刀×2 双刀 | DEPLOY_EN 重试序列 |
| 加热 | 硬件温控+软件使能双保险 | KSD9700 硬件串联 |
| 太阳充电 | 四通道独立 MPPT | 旁路二极管隔离故障面 |
| 时间基准 | DS3231 RTC + MCU 内部时钟 | 遥测比对 |