PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

失效模式与影响分析(FMEA)

严酷度/发生度/检测度评分 · RPN 排序 · 补偿措施

| 文档编号 | PANO-3U-FMEA-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A(整星功能级) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

评分:严酷度 S 与发生度 O 各 1-5(5 最严重/最频),检测度 D 1-5(5 难检测);RPN=S×O×D,≥36 列为重点管控。覆盖整星功能级单点失效;详细件级 FMEA 在阶段 B 补充。

| 编号 | 失效模式 | 影响 | S | O | D | RPN | 补偿措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-01 | 电池热失控 | 整星损毁 | 5 | 2 | 2 | 20 | BMS+点焊工艺+防爆袋+TVAC;MLI 内通风设计 |
| FM-02 | 单节 18650 开路/容量衰减 | 电源能力降 50% | 4 | 2 | 2 | 16 | 原厂正品+内阻配对;SOC 遥测;2S2P 拓扑单节失效仍可部分供电 |
| FM-03 | 太阳串开路(互连条断裂) | 该面发电归零(−25%) | 4 | 2 | 2 | 16 | 焊接工艺 KCP-4;旁路二极管 SS34 隔离故障串 |
| FM-04 | MPPT 通道失效 | 该面充电失效 | 3 | 2 | 2 | 12 | 四通道独立,失效面由旁路二极管隔离;其余三面 75% 仍闭环 |
| FM-05 | 5V/3.3V 母线失效 | 整星失功能 | 5 | 1 | 3 | 15 | TPS54331 航空级降额;输入 TVS;上电时序测试 |
| FM-06 | OBC 程序跑飞/单粒子翻转 | 功能中断至复位 | 3 | 3 | 2 | 18 | TPS3823 看门狗 30s;W25Q128 参数双备份;SAFE 自动恢复 |
| FM-07 | B-dot 消旋失效 | 角速率不衰减,成像模糊 | 3 | 2 | 2 | 12 | 三轴冗余磁矩;DRV8837 独立;地面可上载新参数 |
| FM-08 | 磁力矩器单轴开路 | 该轴消旋失效 | 3 | 2 | 2 | 12 | 三轴正交,单轴失效其余两轴可控(姿态动力学验证) |
| FM-09 | UHF PA 失效 | 数传中断(指令不可达) | 4 | 2 | 3 | 24 | PA 供电限流保护;遥测监测电流;备份:信标低功率模式 |
| FM-10 | 天线未展开(热刀失效) | 链路−30 dB,应急仅低码率 | 4 | 2 | 2 | 16 | 双刀冗余+多次重试;ANT_STAT 遥测;卷收态仍有近距通信可能 |
| FM-11 | 相机离焦/污染 | 成像质量劣化 | 3 | 2 | 2 | 12 | 锁焦点胶工艺(KCP-3);IR-cut/镜盖保护;在轨重调焦不可行→地面验收严格 |
| FM-12 | SD 卡损坏/写满 | 数据丢失 | 3 | 2 | 2 | 12 | 工业级宽温卡;断电保护文件系统;空间回收;eMMC 备份参数 |
| FM-13 | 分离开关粘滞(常通) | 舱内带电风险(拒载) | 5 | 1 | 1 | 5 | NC 接法+行程实测(A9 停检点);P-POD 插入检验由发射场执行 |
| FM-14 | RBF 未拔即发射 | 整星不上电(任务失败) | 5 | 1 | 1 | 5 | 发射场流程检查单(CDS 标准程序);RBF 拔出状态可视 |
| FM-15 | 热超限(电池<0°C 充电) | 电池永久损伤 | 4 | 2 | 2 | 16 | MLI+3W 加热+NTC 禁充+TVAC 实测(C4);SAFE 保持加热 |
| FM-16 | 结构紧固松动(振动) | 单点结构失效 | 4 | 1 | 2 | 8 | 力矩+243+marking;振动后 100% 复查(KCP-5) |
| FM-17 | CAM1 带宽不足 | 视频指标降级 | 3 | 3 | 1 | 9 | 指标已调 2.8K30;备选 CM5/USB3(C6 实测) |

结论:无 RPN≥36 的不可接受项;最高 FM-09(24)与 FM-02/03/10/15(16)均有补偿措施;整星设计遵循"故障-安全"原则:任一单点失效不导致永久性硬件损坏,可通过地面指令或复位恢复;电池与分离安全链以工艺停检点管控。