PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

接口控制文件(ICD)

机械 / 电气 / 射频 / 地面段 四类接口

| 文档编号 | PANO-3U-ICD-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　机械接口(M-ICD)

| 接口 | 定义 | 公差/要求 |
| --- | --- | --- |
| 星-P-POD | 4 导轨 8.5×8.5×340.5;中心距 91.5×91.5;端板 100×100 分离面 | 导轨 0/−0.05;共面度≤0.1;分离弹簧行程按 CDS |
| 星-相机 | 侧板窗 Ø26+0.1/0;镜头外伸 6.0(限 6.5);三级定位链同轴≤Ø0.05 | 窗位 (170±0.05, 41.5±0.05) |
| 星-电池 | MEC-106 抱箍内腔 37×23.4;18650 Ø18.6×65.4 | 内阻配对≤20 mΩ 差 |
| 星-太阳阵 | 贴片区 3-92×71,起点 14/121/228,边距 6 | 贴片位置±0.5 |
| 星-天线 | MEC-109 装 +Z 端板 ±Y 边;卷收态不超包络 | 臂长 344±2 |

# 2　电气接口(E-ICD)

## 2.1　J1 堆栈总线(全 40 位)

| Pin | 信号 | Pin | 信号 | Pin | 信号 | Pin | 信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 2 | GND | 3 | VBAT | 4 | VBAT |
| 5 | +5V | 6 | +5V | 7 | +3V3 | 8 | +3V3 |
| 9 | I2C1_SDA | 10 | I2C1_SCL | 11 | UART_OBC_TX | 12 | UART_OBC_RX |
| 13 | UART_CM4_TX | 14 | UART_CM4_RX | 15 | CAN_H | 16 | CAN_L |
| 17 | DEPLOY_EN | 18 | ANT_STAT | 19 | SAFE_MODE | 20 | WD_KICK |
| 21 | MAG_X_PWM | 22 | MAG_Y_PWM | 23 | MAG_Z_PWM | 24 | HEAT_EN |
| 25 | SW_STAT | 26 | PAYLOAD_EN | 27-40 | GND/预留 |  |  |

## 2.2　外接连接器

| 代号 | 连接器 | 走向 | 引脚定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | 2×20P 车针 | 四板堆栈 | 上表 |
| J2 | JST-XH2P | 分离开关链→EPS | Pin1=SW 链+,Pin2=− |
| J3 | JST-XH2P | RBF 座→EPS | 同上 |
| J4-J7 | JST-XH2P | ±Y/±X 太阳阵→EPS | Pin1=+,Pin2=− |
| J8 | JST-XH2P | EPS→CM4 5V | Pin1=+5V,Pin2=GND |
| J9 | JST-SH6P | EPS→加热+温控 | 加热±×2、温控×2、预留 |
| J12 | SMA-KY | COMM→天线(经巴伦) | 50Ω |

## 2.3　功率分配

| 支路 | 限流 | 负载 |
| --- | --- | --- |
| CM4+相机 | 3 A(TPS2557) | CM4 5V 输入;拍摄峰值 9.45 W |
| OBC | 1 A(TPS2553) | STM32+敏感器 ≈0.4 W |
| PA | 1.5 A(TPS2553) | UHF 发射 3.75 W 输入 |
| 加热 | 1 A(TPS2553) | 3 W×2(占空 79%) |

# 3　射频接口(RF-ICD)

| 项 | 定义 |
| --- | --- |
| 频率 | 437.0 MHz(业余卫星段,以 IARU 协调为准) |
| 调制/速率 | GFSK;57.6 kbps(默认)/9.6 kbps(备份) |
| EIRP | ≈29 dBm(1 W PA − 线损 + 天线增益) |
| 多普勒 | ±10 kHz(500 km SSO,过顶补偿) |
| 极化/指向 | 线极化;全向偶极,过顶无需精确指向 |
| 禁射 | 分离后 DEPLOY_DELAY(30/45 min 按发射商) |

# 4　地面段接口(G-ICD)

| 项 | 定义 |
| --- | --- |
| 站址 | 北京(40°N,116°E),仰角门限 10°,过顶 2.9 次/天,平均 6.2 min |
| 设备 | 12 dBi 八木+旋转器+RTL-SDR/电台+Direwolf KISS 127.0.0.1:8001 |
| 数据流 | KISS→receiver.py 解码→image_assemble 重组→stitch_ground 拼接 |
| 测控协议 | AX.25 UI 帧;上行指令双重确认+错误码(通信协议规范.md) |