PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

热控制分析报告

工况 · 修订定值 · TVAC 判据

| 文档编号 | PANO-3U-THR-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A(六节点集总网络) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　模型与假设

六节点集总网络:核心(OBC/EPS/CM4 组合体)、+Y/−Y 面板(太阳片)、+X/−X 面板、电池组;步长 5 s、仿真 48 h。辐射基准:阳极氧化 ε≈0.85(黑色)/0.1(抛光);导热路径:CM4→导热垫(1 mm,6 W/m·K)→散热块→铜柱→端板;电池组→支架→侧板。热耗:待机 0.78 W / 拍摄 9.45 W / 数传 3.75 W;外热流按 500 km SSO β 角扫描。

# 2　工况与结果

| 工况 | 核心 | 面板 | 电池 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热工况(全日照+载荷 2 W) | 15~20°C | 15~19°C | 15~20°C | ✅ 无过热 |
| 冷工况(最大日食+SAFE,原设计裸装+2 W) | −24~3°C | −26~3°C | −21~6°C | ✗ 低于 0°C 充电禁限 |
| 冷工况(修订:MLI+3 W 加热) | −20~8°C | −22~7°C | −12~+8°C | △ 占空 79%,日照段恢复充电 |

# 3　设计修订(已回写设计与 BOM v2)

①电池组外覆 MLI 多层隔热(双面镀铝聚酯 10 层,有效发射率≈0.03),引线穿孔衬套;②加热膜 2→3 W×2(聚酰亚胺,5 V),与 KSD9700(5°C 闭合/8°C 断开)硬件串联;③LT3652 NTC(10 kΩ B=3380,贴电池)配置 0°C 充电禁止;④镜头侧日照局部可超 +45°C:镜座/镜头选耐温材料,TVAC 验证(开放 C4)。

# 4　TVAC 验收判据(试验阶段 B)

| 项 | 判据 |
| --- | --- |
| 压力 | ≤1×10⁻³ Pa |
| 循环 | −20~+50 °C ×4 循环,高低温各保持 2 h(变化率<1°C/10 min 判稳定) |
| 电池温度 | 冷工况 ≥0°C(充电允许)或证实禁充逻辑生效;热工况 ≤+45°C |
| 功能 | 每个高温/低温平台完成一次双机拍摄;数传一次 |
| 后检 | 复压后外观/绝缘≥10 MΩ/紧固 marking 复查 |