PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

电子系统设计规格书

J1 总线 · 四板设计 · 线束 · EMC 规则(原理图 KiCad vB 配套)

| 文档编号 | PANO-3U-ELE-002 |
| --- | --- |
| 版本 | B(投产版,含 QA-001 同步) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 0　通用约定

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 板卡规格 | 四板统一 90×90×1.6 mm,4 层(TOP/GND/PWR/BOT),FR4 Tg150,沉金;四角 45° 切口(见 PCB-000);安装孔 4×Ø3.2(76×76) |
| 堆栈总线 | J1:2×20P,2.54 mm 镀金车针,40 位全贯通(承载与电气双作用) |
| 层叠 | TOP 信号 / GND / PWR / BOT 信号 |
| 投板 | IPC-6012 Class 2;MIPI 差分 100Ω±10% 等长±0.5;5V≥0.5 mm/VBAT≥0.8 mm |
| 版本同步 | U20=TPS2557(勿贴 TPS2553);数传默认 57.6 kbps(9.6 为备份);本版已同步 QA-001 A/B 类 |

# 1　J1 堆栈总线引脚定义

| Pin | 信号 | Pin | 信号 | Pin | 信号 | Pin | 信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 2 | GND | 3 | VBAT(7.4V) | 4 | VBAT |
| 5 | +5V | 6 | +5V | 7 | +3V3 | 8 | +3V3 |
| 9 | I2C1_SDA | 10 | I2C1_SCL | 11 | UART_OBC_TX | 12 | UART_OBC_RX |
| 13 | UART_CM4_TX | 14 | UART_CM4_RX | 15 | CAN_H(预留) | 16 | CAN_L(预留) |
| 17 | DEPLOY_EN | 18 | ANT_STAT | 19 | SAFE_MODE | 20 | WD_KICK |
| 21 | MAG_X_PWM | 22 | MAG_Y_PWM | 23 | MAG_Z_PWM | 24 | HEAT_EN |
| 25 | SW_STAT | 26 | PAYLOAD_EN | 27-40 | GND/预留 |  |  |

注:每板 J1 只引出本板使用网络,但排针 40 位必须全数贯通(结构作用)。WD_KICK/HEAT_EN 等信号名与固件内部命名在 C6 联调时统一(QA-001 B3)。

# 2　E8 EPS 电源板

## 2.1　拓扑

太阳阵 4 面(J4-J7,各 JST-XH2P,TVS SMBJ15A 板端)→ LT3652×4 独立 MPPT(每面 VIN_REG 分压设定:±Y 11.4 V/±X 9.1 V;充电电流 0.5 A,R_SENSE=0.2 Ω)→ LTC4412+Si2343 理想二极管汇流 → 2S 电池组(BMS→SW1-3→RBF 安全链)→ 母线 VBAT→ TPS54331 5 V/3 A → TLV70233 3.3 V/2 A → 支路 TPS2557(CM4 3 A)/TPS2553×3(OBC 1 A/相机 1.5 A/加热 1 A)。

## 2.2　关键器件与参数

| 器件 | 位号 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| LT3652 | U1-U4 | MSOP-12EP(投板封装核对);NTC 引脚接 10k B=3380 贴电池,配置 0°C 充电禁止 |
| TPS2557 | U20 | CM4 支路限流 3 A(SOT23-6);⚠勿与 TPS2553 混贴 |
| TPS2553 | U21-U23 | 限流 1/1.5/1 A(OBC/相机/加热) |
| INA226 | U24-U27 | I2C 0x40/41/44/45:VBAT 电压电流/5V 电流/充电电流/电池电压 |
| TPS54331 | U6 | 5V/3A,L=10 μH(饱和≥4 A),输出钽 22 μF×2(全固态,禁电解) |

## 2.3　安全链与分离逻辑

BAT+→BMS(DW01+8205 5A)→SW1→SW2→SW3(NC 常闭,压入=断开)→RBF(常开,销插入=断开)→母线输入。P-POD 内:压入+拔 RBF=断电(双保险);入轨:弹出=自动上电。回路导通电阻<0.5 Ω;SW_STAT 经分压入 J1.25 供遥测。

## 2.4　Layout 要点

功率回路(LT3652 SW 节点/电感/采样电阻)最短路径,远离 INA226 采样线;

太阳阵输入 TVS 就近板边连接器;板边铺铜接结构地(单点,经 1 MΩ+10 nF);

加热支路 HEAT_EN→AOD510 高侧开关,与 KSD9700 温控硬件串联(双保险)。

# 3　E7 OBC 主控板

| 功能块 | 实现 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | STM32F405RGT6(LQFP-64) | HSE 8 MHz+32.768 kHz;BOOT0 下拉;VDDA 磁珠+1 μF |
| 看门狗 | TPS3823-33 | WD_KICK 1 Hz 翻转;30 s 超时复位 |
| 存储 | W25Q128JV(SPI2) | 固件镜像+参数表双备份;上电校验 CRC |
| RTC | DS3231(I2C2 PB10/PB11) | CR1220 备份 |
| 敏感器 | MPU-9250(0x68)/QMC5883L(0x0D) | I2C1;QMC 远离磁力矩器≥40 mm |
| 磁驱动 | DRV8837×3(TIM1 PE9/PE11/PE13) | 限流 0.8 A/轴;串联限流电阻实测标定 |
| 温度 | DS18B20×6(1-Wire PC6,4.7 kΩ 上拉) | 电池×2/相机×2/板卡×2 |
| 调试 | SWD 2×5P 1.27 mm+测试点全引出 | — |

软件模式机:SAFE(Vbat<6.6 V 或看门狗复位触发:关载荷/保加热)/NOMINAL/PAYLOAD/DOWNLINK;遥测 1 Hz(VBAT/支路电流/6 路温度/姿态/模式字/WD 计数),过境重放;指令:模式切换/拍摄计划/热刀释放(双重确认+延时)/参数表更新。

# 4　E2 CM4 载板

插座:Hirose DF40C-100DP;CM4 4GB RAM/32GB eMMC(无线禁用);

相机:CAM0(4-lane,相机1 4K30)/CAM1(2-lane,相机2 2.8K30 或全分辨率 13 fps);

同步:GPIO4→双相机 FSIN,触发误差<1 ms;

电源:5 V/3 A 经 J1.5/6,TVS SMBJ5.0A;TPS22965 载荷电源开关(PAYLOAD_EN 控制);

存储:microSD UHS-I(J22,图像数据);eMMC 存系统;nRPIBOOT 跳线座;

散热:CM4 顶面导热垫 1 mm→铝散热块→4×M3 铜柱→端板框架;

风险:CAM1 2-lane 带宽 4K30 需实测(开放 C6);备选 CM5 或 USB3 相机。

# 5　E9 UHF 通信板

收发:DRF4463(Si4463)+PA RA07H4452M(1 W)+SAW B39162+PE4259 切换+TCXO 30 MHz(±2 ppm);

调制:GFSK;速率 57.6 kbps(默认,链路裕量 10.7 dB)/9.6 kbps(备份,18.7 dB);帧:AX.25+KISS;

天线口:SMA-KY(J12)→RG178→巴伦 1:1→偶极×2;分离后 DEPLOY_DELAY 秒禁射(按发射商 30/45 min 配置);

供电:5 V 经 TPS2553 限 1.5 A,TX 时使能。

# 6　传感器与执行机构接口

| 器件 | 接口 | 供电 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| MPU-9250/BMI270+IST8310 | I2C1/SPI | 3V3 | 停产二选一(R3) |
| QMC5883L | I2C1 0x0D | 3V3 | 远离磁力矩器≥40 mm |
| DS18B20×6 | 1-Wire PC6 | 3V3 | 电池×2/相机×2/板卡×2 |
| DRV8837×3 | TIM1 PE9/PE11/PE13 | 5V | 线圈≤0.8 A |
| 加热膜×2 | HEAT_EN→AOD510 | 5V | 与 KSD9700 串联(5°C 闭/8°C 断) |
| 热刀×2 | DEPLOY_EN→IRLML6344 | VBAT | 3 s 脉冲,双刀冗余 |

# 7　EMC 与可靠性设计规则

全固态电容(钽/陶瓷),禁电解;去耦 100 nF 距 IC 电源脚<2 mm;

高速线(MIPI/SPI>10 MHz)阻抗控制;晶振包地;SWD/UART 测试点全引出;

板边 3 mm 禁布(铜柱区);安装孔接地过孔阵列;

三防漆(可选,联试后喷涂,连接器遮蔽);

可靠性:关键页参数双备份(W25Q128+eMMC);看门狗复位链;单粒子对策依赖复位恢复(1 年 LEO 接受,开放 C3 摸底)。

# 8　线束与连接器汇总

线束 W1-W14 下线表见生产图纸册 WIR-001(P22);连接器:板间 J1 车针直插,外接 JST-XH/SH 带锁,RF SMA-KY;全部压接后逐根通断测试,插接后 GD414 应力释放。