PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

系统需求规格

全量需求编号 · 量值 · 验证方法(A 分析/I 检验/D 演示/T 试验)

| 文档编号 | PANO-3U-REQ-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　任务与系统需求

| 编号 | 需求 | 量值/判据 | 方法 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-01 | 包络 | 100.0×100.0×340.5 mm;±Z 无凸起;侧面凸起仅镜头≤6.0 mm | I | P23 检验图 |
| SYS-02 | 质量 | ≤4.8 kg(CDS);设计 2.83 kg | A/I | ANA-001 S0 |
| SYS-03 | 一阶频率 | ≥100 Hz | A/T | STR-001;试验后复测 |
| SYS-04 | 结构环境 | GEVS 14.1 gRMS 三向 + 10 g 准静态 | A/T | STR-001;QT-001 |
| SYS-05 | 全景成像 | 5760×2880 重叠区≥8° | A/T | PLD-301;地面拼接验证 |
| SYS-06 | 视频 | CAM0 4K30;CAM1 2.8K30 | T | C6 联调 |
| SYS-07 | 轨道 | 500 km SSO,≥1 年 | A | ANA-001 S1 |
| SYS-08 | 测控 | UHF 437 MHz 过顶 ≥4 MB/天 | A/T | ANA-001 S6;拉距 |
| SYS-09 | 姿态 | 消旋≤2°/s;粗定姿±5° | A/T | ANA-001 S5 |
| SYS-10 | 能源闭环 | 最坏日食日发电≥2×日耗;DoD≤20% | A/T | ANA-001 S2 |
| SYS-11 | 热控 | 电池充电窗口≥0°C;舱内 −20~+50°C | A/T | THR-001;TVAC |
| SYS-12 | 发射安全 | 舱内断电;分离后自动上电;禁射延时 | D/T | SEP-001;OPS-001 |

# 2　分系统需求

## 2.1　结构与机构(STR)

| 编号 | 需求 | 量值 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| STR-01 | 导轨 | 8.5×8.5×340.5(0/−0.05);直线度≤0.05;共面度≤0.1 | I |
| STR-02 | 包络凸起 | 端面 0;侧面仅镜头≤6.0(CDS≤6.5) | I |
| STR-03 | 紧固件 | 力矩按 WI-001 表 1-1;243 防松;marking 100% | I |
| STR-04 | 分离机构 | 3×微动开关 NC 压入断开;RBF Ø6.35 插拔力≤20 N | D |
| STR-05 | 材料 | 6061-T6;硬质阳极氧化≥25 μm;氧化后禁机加 | I |

## 2.2　电源(EPS)

| 编号 | 需求 | 量值 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPS-01 | 发电 | BOL 18.4 W(72 片);四通道独立 MPPT | T(I-V) |
| EPS-02 | 储能 | 2S2P 49 Wh;DoD≤20%;内阻配对≤20 mΩ 差 | I/T |
| EPS-03 | 母线 | 5 V/3 A、3.3 V/2 A;支路限流 TPS2557/53 | T |
| EPS-04 | 加热 | 3 W×2+KSD9700+NTC 禁充;MLI 包覆 | I/T |
| EPS-05 | 安全链 | BAT+→BMS→SW1-3(NC)→RBF→输入;导通<0.5Ω | D/T |

## 2.3　姿控(ADCS)/电源之外的执行机构

| 编号 | 需求 | 量值 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC-01 | 磁力矩器 | 0.2 A·m²/轴 ×3;DRV8837 限流 0.8 A | T |
| ADC-02 | B-dot | 17.3°/s→≤2°/s ≤2.3 h | A/T |
| ADC-03 | 粗定姿 | ±5°(磁强计+太阳矢量) | A |
| ADC-04 | 天线展开 | 热刀 3s 双刀冗余;ANT_STAT 回读 | T |

## 2.4　数管与通信(CDHS/COM)

| 编号 | 需求 | 量值 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDH-01 | OBC | STM32F405;看门狗 30 s;参数双备份 | T |
| CDH-02 | 遥测 | 1 Hz 记录、过境重放(全项见 WI/协议文档) | T |
| COM-01 | 数传 | UHF 57.6 kbps 默认;裕量≥5 dB | A/T |
| COM-02 | 帧协议 | AX.25/KISS;指令双重确认 | T |
| COM-03 | 禁射 | 分离后 DEPLOY_DELAY(30/45 min 按发射商) | D |

## 2.5　载荷(PLD)/热控(THM)/地面(GND)

| 编号 | 需求 | 量值 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLD-01 | 相机 | IMX477×2+鱼眼 f1.4/F2.4 FOV≥195° | I/T |
| PLD-02 | 同步 | 双机触发<1 ms | T |
| PLD-03 | 锁焦 | 1.5 m 标靶 MTF 最优;点胶 24 h 复测 | I |
| THM-01 | 电池窗口 | 充电时≥0°C(MLI+3W 保障);TVAC 实测 | A/T |
| THM-02 | 整星 | −20~+50°C 全相位 | A/T |
| GND-01 | 地面站 | UHF 八木 12 dBi+KISS 链路;过顶 2.9 次/天 | D |

全量需求与验证细则在 QT-001 展开;需求变更走 REV-001 行动项流程。