PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

结构力学校核报告

载荷环境 · 不确定性因子 · 裕度体系(MS) · FEA 前置声明

| 文档编号 | PANO-3U-STR-001 |
| --- | --- |
| 版本 | B(解析+梁FE,合并 v4 补遗) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　目的与方法

对 PANO-3U 主结构进行准静态、模态与随机振动校核,给出裕度(Margin of Safety, MS)。方法:一维梁有限元(24 单元+9 处集中质量,悬臂边界)+ Miles 随机响应 + 螺钉强度核对。本报告为方案级校核;正式 FEA(ANSYS/NASTRAN,网格 2 mm,导轨绑定,PCB 质量点等效)为飞行件放行前置(开放项 C1),由 STEP 装配体直接建模。

# 2　设计环境与输入(含不确定性)

| 环境 | 量值 | 不确定性因子 | 设计载荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准静态过载 | 10 g(三向包络) | 1.25(系数) | 12.5 g |
| 随机振动 | GEVS 鉴定 14.1 gRMS(PSD 0.16 g²/Hz 平台) | 3σ 峰值 | 39.2 gRMS / 118 g |
| 一阶频率要求 | ≥100 Hz | — | ≥100 Hz |
| 材料 | 6061-T6:E=68.9 GPa,σy=276 MPa,ρ=2700 | 1.0(实效值) | — |
| 质量 | 干重 2 359 g;发射 2 831 g | 校核取 2 831 g | — |

# 3　模态分析

抗弯截面:4 导轨并联 I₁=4×(8.5⁴/12)=0.0607×10⁶ mm⁴;计入侧板弯曲刚度后全截面I=1.354×10⁶ mm⁴。梁 FE 复算(含移轴 d=45.75 mm 与集中质量):

| 模型 | f₁ | 判据 ≥100 Hz |
| --- | --- | --- |
| 解析(仅导轨,悬臂,保守) | 388 Hz | 3.9× ✅ |
| 梁 FE(全截面,悬臂) | 611 Hz | 6.1× ✅ |
| 简支(上限) | 1 090 Hz | — |

# 4　静强度与稳定性(10 g×1.25)

| 校核项 | 载荷/应力 | 许用 | MS=(许用/设计−1) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导轨轴向压应力 | 0.94 MPa | 276 MPa | +293 | ✅ |
| 导轨压杆屈曲 | 实际 67 N / 临界 10 206 N | — | +151 | ✅ |
| 侧板面内应力(t1.5) | ≈15 MPa | 276 MPa | +17 | ✅ |
| 隔板弯曲 | 弹性支承薄板,应力低量级 | — | ≫10 | ✅ |

# 5　随机振动与紧固件(3σ 工况)

| 连接 | 单钉载荷 | 应力 | 许用(A2-70) | MS | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池支架 4×M3(剪) | 71.5 N×1.1 | 11.1 MPa | 310 MPa | +27 | ✅ |
| F2 侧板沉头 M3(拉) | 9.5 N | 1.9 MPa | 450 MPa | +236 | ✅ |
| 相机支架 F14 M2(剪) | 7.8 N | 4.0 MPa | 450 MPa | +112 | ✅ |
| 镜座 F8 M2(剪) | 7.1 N | 3.6 MPa | 450 MPa | +124 | ✅ |

预紧贡献:力矩预紧后结合面不分离判据另满足;全部连接 MS>0 且含不确定因子。

# 6　结论与遗留

静强度/稳定性/刚度(频率)/紧固件全部满足,最小 MS=+17(侧板),典型 MS≥25;

试验要求:鉴定振动(GEVS)后一阶频率复测衰减<5%,全数螺钉见证标记复查;

遗留:FEA 报告(C1)为飞行件放行前置;PCB 焊点疲劳由 B 阶段试验覆盖。