PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

详细设计说明书

需求编号 · 预算体系 · 验证矩阵 · 接口控制

| 文档编号 | PANO-3U-SPC-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A(基于设计版本 C / 图纸 v4) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　概述

## 1.1　任务定义

PANO-3U 为 3U 立方星技术验证与对地/空间全景成像卫星,搭载双背照式鱼眼相机对置于+X/−X 侧面,实现 360°×180° 全景成像;500 km 太阳同步轨道(SSO, i=97.40°)运行,设计寿命 ≥1 年;UHF 频段测控与数传,地面站位于北京(40°N, 116°E)。构型与分离界面满足 Cal Poly CDS Rev.14,适用于标准 P-POD 发射。

## 1.2　文件地位

本说明书为设计顶层文件,规定任务需求(SR)、系统需求(SYS)与分系统设计定值,并给出预算体系(质量/功率/能源/链路/数据)与需求验证矩阵。下层文件:电子系统设计规格书(ELE-002)、生产图纸册(23 页)、KiCad 工程、软件包、结构校核(STR-001)、仿真分析(ANA-001)、FMEA-001;生产与试验文件:MFG-001/QA-001/WI-001/QT-001。

# 2　任务需求与系统需求

## 2.1　任务需求(SR)

| 编号 | 需求 | 量值/判据 |
| --- | --- | --- |
| SR-01 | 构型与发射界面 | 3U(100.0×100.0×340.5 mm),CDS Rev.14 P-POD 兼容 |
| SR-02 | 全景成像 | 双鱼眼 360°×180°,输出 5760×2880 equirectangular |
| SR-03 | 视频 | CAM0 4K30;CAM1 2.8K30(2-lane 限)或全分辨率 13 fps |
| SR-04 | 轨道 | 500 km SSO,任务期 ≥1 年 |
| SR-05 | 测控数传 | UHF 437 MHz,过顶数传 ≥4 MB/天 |
| SR-06 | 姿态 | B-dot 消旋至 ≤2°/s,磁强计/太阳矢量粗定姿 ±5° |
| SR-07 | 电源自主 | 最坏日食季能源闭环,电池放电深度 ≤20% |
| SR-08 | 发射安全 | 舱内全程断电(CDS §3.3.4),分离后自动上电 |

## 2.2　系统需求与验证矩阵(摘要)

| 编号 | 需求 | 量值 | 验证方法 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-01 | 包络 | 100.0×100.0×340.5±0.3;±Z 端面无凸起;侧面凸起仅镜头 ≤6.0 | I(检具) | 图 P23 ✅ |
| SYS-02 | 质量 | 发射质量 ≤4.8 kg(CDS);设计 2.83 kg 含 20% 裕量 | A+I(称重) | ANA-001 S0 ✅ |
| SYS-03 | 一阶频率 | ≥100 Hz | A(FEA)+T | 解析 611 Hz ✅;FEA 开放 C1 |
| SYS-04 | 结构强度 | 随机振动 GEVS 14.1 gRMS,准静态 10 g | A+T | STR-001 SF≥28 ✅ |
| SYS-05 | 能源 | 日发电 ≥2× 日耗(最坏 β=0) | A+T | 81.9/30=2.73× ✅ |
| SYS-06 | 链路 | 57.6 kbps 最低裕量 ≥5 dB | A+T | 10.7 dB ✅ |
| SYS-07 | 热控 | 电池 0~+45°C(充电窗口),舱内 −20~+50°C | A+T(TVAC) | 修订后 −12~+8 △ 收口 C4 |
| SYS-08 | 分离上电 | 舱内断电/入轨自动上电 | D+T | SEP-001 真值表 ✅ |
| SYS-09 | 全景拼接 | 重叠区 ≥8° | A | 15°(1.9×)✅ |
| SYS-10 | 姿控精度 | 消旋后剩余角速率 ≤2°/s | A+T | 2.3 h 达标 ✅ |

# 3　系统架构与布局

## 3.1　Z 向布局(定值)

| z 区间(mm) | 内容 | 关键接口 |
| --- | --- | --- |
| 0–30 | −Z 端板(分离开关 S1-S3/RBF)+堆栈底座 | CDS 分离界面 |
| 30–123 | 电子堆栈:E9→F5→E8→F5→MEC-105→F5→E7→F4→E2(铜柱链) | J1 2×20P 贯通 |
| 123–227 | 电池舱:4×18650(2S2P,±Y 对称)+MEC-106 抱箍×4+加热/MLI | — |
| 148–192 | 相机模组(±X 侧板,窗 Ø26,镜头外伸 6.0) | 三级定位链 |
| 227–338.5 | +Z 舱段(走线余量) | — |
| 338.5–340.5 | +Z 端板(天线座 MEC-109×2) | UHF 偶极 |

## 3.2　机械接口(摘要)

框架:MEC-104 导轨 4 条(8.5×8.5×340.5,中心距 91.5),端板 MEC-101/102(F1 M3×8 连接,1.0 N·m);

侧板:MEC-103A/B(340.5×83×1.5,F2 沉头与外表面齐平);

堆栈:安装孔 4×Ø3.2(76×76),四层 PCB+隔板四角 45° 切口(与导轨净隙≥0.5);

相机链:侧板窗 Ø26→MEC-111(Ø22H7 沉孔)→MEC-107(Ø22h6 止口)→镜头,同轴 ≤Ø0.05;

## 3.3　电气接口

堆栈总线 J1(2×20P,40 位全贯通)承载电源(GND/VBAT/5V/3V3)与信号(I2C1/UART_OBC/UART_CM4/CAN 预留/热刀使能/天线遥测/SAFE/WD_KICK/磁力矩 PWM/HEAT_EN/SW_STAT/PAYLOAD_EN);完整引脚定义见 ELE-002 §0。外部接口:太阳阵 4 面(JST-XH2P J4-J7)、加热(J9)、RBF(J3)、分离开关链(J2)、RF(SMA-KY)。

# 4　分系统设计定值

## 4.1　结构分系统

| 项目 | 定值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 材料 | 6061-T6(E=68.9 GPa,σy=276 MPa);导轨/端板硬质阳极氧化≥25 μm | MMPDS |
| 基频 | f1=611 Hz(梁 FE,悬臂,含侧板刚度 I=1.354×10⁶ mm⁴) | STR-001 |
| 随机振动响应 | 39.2 gRMS(3σ=118 g),Q=10 | Miles 方程 |
| 安全系数 | 导轨压应力 76/屈曲≫100/F2 螺钉 28/电池支架 36/相机支架 52 | 裕度表 |

## 4.2　电源分系统(EPS)

发电:Maxeon Gen3 切割片 72(±Y 20S1P 11.4 V / ±X 16S1P 9.1 V),BOL 18.4 W;

MPPT:LT3652×4 独立四通道;汇流 LTC4412+Si2343 理想二极管;

储能:NCR18650B×4 2S2P(49 Wh),DW01+8205 保护,加热膜 3 W×2+KSD9700,MLI 包覆;

一次母线:TPS54331 5 V/3 A → TLV70233 3.3 V/2 A;支路电子保险丝 TPS2557(CM4 3 A)/TPS2553×3;

分离安全链:BAT+→BMS→SW1→SW2→SW3(NC)→RBF→母线输入。

## 4.3　姿控与确定(ADCS)

三轴磁力矩器(Ø0.35 漆包线 500 匝×2+PCB 平面线圈×1,磁偶极矩 0.2 A·m²/轴),DRV8837 驱动;B-dot 控制(K=8×10⁵,限幅 0.2 A·m²);敏感器 MPU-9250(停产备选 BMI270+IST8310)+QMC5883L(远离磁力矩器≥40 mm)。仿真:初始 17.3°/s → 2.3 h 降至 ≤2°/s,24 h 后 0.13°/s。

## 4.4　通信分系统

Si4463(DRF4463 模块)+RA07H4452M 1 W PA+SAW+PE4259 收发切换+30 MHz TCXO(±2 ppm);GMSK/GFSK,默认 57.6 kbps(裕量 10.7 dB;9.6 kbps 为安全备份速率);AX.25/KISS 帧;弹簧钢带偶极×2(λ/2≈344 mm),尼龙丝压紧+热刀释放,双刀冗余。

## 4.5　OBC 与软件

STM32F405RGT6+TPS3823 看门狗(30 s)+W25Q128 固件/参数双备份+DS3231 RTC;模式机:SAFE/NOMINAL/PAYLOAD/DOWNLINK;遥测 1 Hz 记录、过境重放;CM4(Raspberry Pi CM4 4GB)承载载荷软件(picamera2 采集/H.265/拼接/存储管理),双机 UART 115200 HDLC+CRC16。

## 4.6　载荷(全景相机)

传感器:IMX477(4056×3040,1.55 μm)×2;镜头:M12 鱼眼 f1.4/F2.4 FOV≥195°(等距投影);

IR-cut 650 nm Ø8×0.55;锁焦 1.5 m 标靶(Loctite 401 三点点胶,24 h 复测);

采集:CAM0 4-lane 4K30;CAM1 2-lane 2.8K30;同步触发 <1 ms(GPIO4→FSIN);

拼接:重叠区 82.5°~97.5°(15°),ORB 匹配+多频段融合 → 5760×2880。

## 4.7　热控

被动为主(阳极氧化发射率)+主动电池加热;六节点集总热模型:热工况全星 15~20°C;冷工况(最大日食+SAFE)修订后电池 −12~+8°C(加热占空 79%);LT3652 NTC 配置 0°C 充电禁止;TVAC 四循环收口(开放项 C4)。

# 5　预算体系

## 5.1　质量预算(几何重建法,ANA-001 S0)

| 分系统 | 质量(g) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 结构(框架+板+紧固) | ≈1 180 | 含 12 种机加件与紧固件 |
| 电源(EPS+电池+太阳片) | ≈700 | 电池 4×48 g+太阳片 72×~1.6 g |
| OBC+CM4+通信 | ≈180 | 含载板与模块 |
| 载荷(相机×2+镜头×2) | ≈190 | HQ 相机 32 g+镜头 ~20 g |
| 天线+分离+线束+其余 | ≈110 | — |
| 干质量合计 | 2 359 | 几何重建 |
| 发射质量(×1.20) | 2 831 | 裕量 41%(CDS 4.8 kg) |

## 5.2　功率/能源预算

| 模式 | 功率(W) | 日耗(Wh) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAFE | 0.78 | ≈19 | 仅 OBC+EPS+加热占空 |
| NOMINAL | ≈2.5 | ≈30(含拍摄/数传占空) | 设计工况 |
| 拍摄峰值 | 9.45 | — | 双相机+CM4 满载 |
| 数传 | 3.75 | — | PA 发射 |
| 日发电(BOL,β=0) | 单轨均 3.41 → 81.9 Wh/天 | — | 裕量 2.73×;EOL 0.90 仍 ≥2.4× |

## 5.3　链路预算(57.6 kbps,最坏过顶)

| 项 | UHF 下行 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| EIRP | ≈29 dBm(1 W−线损+增益) | — |
| 路径损耗(909 km) | −146.9 dB | 最大斜距 |
| 地面 G/T | 12 dBi 八木+低噪 | — |
| 接收电平/灵敏度 | −101.2 / −112 dBm | — |
| 最低裕量 | 10.7 dB | ≥5 dB 判据 ✅;9.6 kbps 时 18.7 dB |

## 5.4　数据预算

57.6 kbps 日吞吐 4.6 MB:每日下传遥测+快视图(1/16 分辨率 ~0.3 MB/张)≥10 张;全分辨率压缩全景(~12 MB)约 2.5 天/张;4K 视频仅存储(512 GB≈1 365 min)不实时下传,S 频段升级为选装项。

# 6　接口控制文件(ICD)索引

| 接口 | 文件 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| 星-发射场 | CDS Rev.14 + P-POD ICD | 分离开关 NC 逻辑、RBF、禁用射频延时(DEPLOY_DELAY) |
| 结构-电接口 | ELE-002 §0(J1 引脚表) | 40 位全引;命名与固件统一(开放 B3) |
| 线束 | WIR-001 下线表 | W1-W14 从/至/规格/长度 |
| 相机-CM4 | ELE-002 §4 | CAM0 4-lane/CAM1 2-lane;GPIO4 同步 |
| 地面站 | docs/通信协议规范.md | AX.25/KISS、指令集、错误码 |

# 7　验证矩阵

验证方法:A=分析,I=检验,D=演示,T=试验。完整矩阵见 QT-001;关键项:SYS-01(I)包络检具;SYS-03(A/T)FEA+振动后频响;SYS-05(A/T)能源仿真+TVAC 实测;SYS-07(A/T)热修订以 TVAC 收口;SYS-08(D/T)分离链四状态实测;载荷(A6 锁焦复测+出厂标定)与链路(拉距)为系统级专项。

# 8　研制状态与开放项

| 编号 | 开放项 | 级别 | 计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | FEA(ANSYS/NASTRAN 模态+随机)复核 | 飞行件放行前置 | 阶段 B(STR-001 §6) |
| C2 | 镜头实物 FOV/畸变实测(>3% 用 5 阶多项式) | 采购到货即测 | 阶段 A |
| C3 | TID 辐照摸底 30 krad 级 | 1 年任务记录余量 | 阶段 B |
| C4 | TVAC 四循环(电池/镜头温度收口) | 鉴定试验 | 阶段 B |
| C5 | EMC 自兼容+437 MHz 频率许可 | 发射前置 | 阶段 B/C |
| C6 | 软件在环联调(payload_read_chunk/HDLC/CAM1 带宽) | 出厂前置 | 阶段 A/B |

勘误记录:①数传默认速率 57.6 kbps(旧文件 9.6 为备份速率);②加热膜 3 W(旧 2 W);③F5 铜柱 12 根/F4 4 根(旧 8/8);④新增 MLI 组件。以上已同步 BOM v2 与 QA-001。