PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

EMC 设计与试验计划

设计与安装规则 · 自兼容试验 · 频率协调

| 文档编号 | PANO-3U-EMI-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A(对照 GJB 151B / MIL-STD-461G) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　EMC 设计控制

①电源:各支路限流+输入 TVS;DC-DC 开关频率远离 UHF 中频;母线入口 π 滤波;②结构:单点接地(结构地经 1 MΩ+10 nF 浮接),搭接电阻<2.5 mΩ;③信号:MIPI 差分 100Ω 屏蔽,敏感器线远离 PA/磁力矩器;④磁:磁力矩器工作与磁强计采样分时(QMC 采样窗口避开 PWM 沿);⑤PA 发射时 OBC/相机由屏蔽罩+软件滤波兜底。

# 2　试验计划(阶段 B,对照 GJB 151B / MIL-STD-461G)

| 项目 | 方法参照 | 限值/判据 |
| --- | --- | --- |
| CE102 电源传导发射 | GJB 151B CE102 | 母线传导≤曲线限值;无开关噪声超标 |
| RE102 电场辐射发射 | GJB 151B RE102 | PA 关/开对比;除载波外无杂散超标 |
| CS115/116 脉冲与传导敏感 | GJB 151B | 不引起复位/数据错误 |
| RS103 电场辐射敏感 | GJB 151B | 50 V/m 下功能正常(过顶裕度内) |
| 自兼容专项 | PA 发射时 IMU/磁强计/温度读数比对 | 读数无跳变或可软件滤波恢复 |
| 整星星地拉距 | 发射场/校园 | 57.6 kbps 误包率<1%(10.7 dB 裕量) |

# 3　频率协调

下行 437.0 MHz 处于业余卫星频段(435-438 MHz);发射前完成 IARU 频率协调申请与中国无线电管理机构(或发射商要求之牌照方)许可;上行采用业余段对应频点;发射前提交调制参数/带宽/EIRP/轨道给协调方存档。