PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

检验与试验规范

IQC/PQC/FQC · 环境试验大纲 · 验收判据

| 文档编号 | PANO-3U-QT-001 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　总则

检验状态标识:合格(绿标)/ 待检(黄)/ 不合格(红,隔离区);未经检验物料不得流转。

不合格品:填写 NCR,隔离评审;返修/报废由质量与设计会签(参见 WI-001 §3)。

记录:全部检验与试验记录(含数据/照片)汇入《质量数据包》,随星归档,保存期 ≥3 年。

度量:尺寸 mm;力矩 N·m;绝缘 MΩ(500 V DC,1 min);频率 Hz;量级 gRMS。

# 2　来料检验(IQC)

## 2.1　机加件(MEC-101~111)

| 检验项 | 方法 | 抽样 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸/孔位 | 投影仪 100% 孔位;卡尺/千分尺外形 | 100% | 图纸公差:孔位 ±0.05;90/100 ±0.1;340.5 ±0.3 |
| 导轨直线度/扭曲 | CMM | 100%(关键件) | 直线度≤0.05/340;扭曲≤0.05;截面 8.5(0/-0.05) |
| 平面度 | 刀口尺+塞尺/平台 | 侧板贴片区 100% | ≤0.2 |
| 氧化膜厚 | 涡流测厚仪 | 每件 3 点 | 硬质/黑色 ≥25 μm;导电氧化按工艺 |
| 外观 | 目视+10 倍放大 | 100% | 膜层均匀无划伤、无碱流痕;贴片区无染色 |
| 螺纹 | 通止规 | 全部攻丝孔 | M2/M2.5/M3 通规通、止规止 |
| 重量 | 天平(0.01 g) | 抽检 30% | 单件重量≤BOM 值 +10% |

## 2.2　PCB 与贴片件

到货核对:板名/版本/丝印;外形 90×90 + 四角 45° 切口;4×Ø3.2 位置。

附阻抗测试报告(MIPI 差分 100 Ω±10%);沉金外观无氧化发黑。

贴片件:首件 X-ray(BGA/QFN)/AOI 报告;U20 必须 TPS2557(丝印核对外加原理图位号核对)。

通电前检查:目视桥连/立碑/极性;电源对地阻抗无短路(各网络)。

## 2.3　关键电气件

| 器材 | 检验内容 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| CM4 | 上电启动、eMMC 容量、双 CSI 识别、温度自检 | 启动正常;容量≥32 GB |
| 相机模组 | RAW 拍摄、坏点、FPC 插拔 10 次 | 无坏点簇;接触可靠 |
| 鱼眼镜头 | 焦距/光圈标识;畸变曲线表随件;实拍 FOV≥190°(详测 C2) | 畸变曲线表在箱 |
| 18650 电池 | 内阻(1 kHz)、容量抽测、外观 | 内阻≤35 mΩ 且配对差≤20 mΩ;原厂防伪 |
| 太阳电池片 | 外观(崩边/隐裂抽真空荧光或 10 倍放大)、I-V 抽测 | 0.256 W/片 BOL ±5%;崩边<0.5 mm |
| 微动开关/RBF | 通断与动作力 | NC 触点动作可靠 50 次 |
| 结构胶/胶粘剂 | 有效期 | 在有效期内 |

# 3　过程检验(PQC)

按 WI-001 各工序卡执行自检+互检;停检点(A5/A6/A9/A12)由质检签认后方可流转。重点过程数据:力矩记录(全部紧固)、胶接固化时间、电池组电压/内阻/绝缘、锁焦复测像、太阳串 I-V、开关三状态回路表、敷设摇动测试。

# 4　整星最终检验(FQC)

| 序 | 检验项 | 方法 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与多余物 | 目视+内窥镜(舱内) | 无划伤/污染/多余物;膜层完好 |
| 2 | 包络与凸起 | 检具 | 100×100×340.5 通过;±Z 端面无凸起;侧面仅镜头≤6.0 |
| 3 | 紧固件 marking | 对照清单逐点 | 100% 有标记,无松动 |
| 4 | 质量/质心 | 天平+质心工装 | ≤2.9 kg;z=147±10 mm |
| 5 | 绝缘 | 500 V 兆欧表,母线-结构 | ≥10 MΩ |
| 6 | 分离链逻辑 | 模拟压入/弹出+RBF 插拔 | 四状态回路表全对(P-POD 内=断电) |
| 7 | 供电功能 | 外接电源经测试口 | 母线 5V/3.3V 纹波与上电时序正常;各支路电流遥测比对 |
| 8 | OBC 功能 | 地面站注入/遥测 | 遥测帧 1 Hz 全项;看门狗复位测试;SAFE 模式切换 |
| 9 | 相机功能 | 指令拍摄 | 双机同步触发<1 ms;RAW+快视图下传正常 |
| 10 | 磁力矩器 | 逐轴通电 | 三轴电流/磁矩方向正确;磁强计响应 |
| 11 | 天线展开(地面模拟) | 热刀通电熔断尼龙丝 | 钢带展开到位;ANT_STAT 回读;重复 3 次(备用丝) |
| 12 | 数传链路 | SDR/电台拉距 | 57.6 kbps 解调;误包率满足;过顶模拟注入指令执行 |

# 5　环境试验大纲(鉴定件)

## 5.1　振动试验(GEVS)

| 项目 | 量级 | 方向 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正弦扫频(预/后) | 0.5 g,5-100 Hz,2 oct/min | X/Y/Z 三向 | 记录一阶频率;后衰减<5% |
| 随机振动(鉴定) | GEVS 14.1 gRMS:20-80 Hz +6 dB/oct;80-350 Hz 0.16 g²/Hz;350-2000 Hz −6 dB/oct;每向 3 min | X/Y/Z 三向 | 结构无损伤;紧固标记无位移;功能复测正常 |
| 冲击(分离) | 可选:弹射模拟冲击谱 2000 g/0.5 ms | Z | 结构/功能正常 |

试验中监测:电池电压、母线电流、温度;试验后:绝缘复测、拍照对比、螺钉 marking 全查、功能全测(§4 表 1-12)。

## 5.2　热真空试验(TVAC)

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 压力 | ≤1×10⁻³ Pa(或平台极限) |
| 循环 | −20 ~ +50 °C,4 循环;高低温各保持 2 h(热稳定判据:变化率<1°C/10 min) |
| 工况 | 热工况:全日照等效+载荷 2 W;冷工况:模拟最大日食+SAFE(加热 3 W 使能) |
| 验证点 | 电池温度 −12~+8°C(修订目标);镜头日照侧局部温度记录(允许 +45°C 级,不损坏);热真空内完成一次双机拍摄 |
| 判据 | 四循环完成;功能(拍摄/数传/OBC)正常;复压后外观/绝缘复测通过 |

## 5.3　老炼与 EMC

整星老炼:加电 72 h(含每日拍摄-下传流程演练),记录遥测趋势。

EMC 自兼容:PA 最大功率发射时,IMU/磁强计/温度读数比对(发射前 10 min vs 发射中),无跳变或可恢复为合格。

频率许可:按发射商要求办理 437 MHz 业余/业务频率许可(发射前置)。

# 6　质量数据包清单

| 序 | 文件 | 序 | 文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IQC 报告(机加/PCB/电气) | 6 | 环境试验报告(振动/TVAC) |
| 2 | 试装配与关键工艺验证报告 | 7 | 整星 FQC 报告 + 称重质心记录 |
| 3 | 工序记录卡 A1-A12(含力矩/胶接) | 8 | 软件版本记录 + 联调报告 |
| 4 | NCR 单与归零记录 | 9 | 标定数据(calibration.json)+ 镜头实测报告 |
| 5 | 电池组/太阳阵过程数据 | 10 | 放行评审纪要 |

# 7　验收总判据

整星验收 = FQC 全项通过 + 振动试验通过(频率衰减<5% 且功能正常)+ TVAC 四循环通过(电池 −12~+8°C 达标、舱内拍摄成功)+ 老炼 72 h 无异常 + 质量数据包齐全。任一项不通过:定位原因→NCR→归零(设计/工艺/操作)→受影响项目重试;飞行件另需 MFG-001 §7 放行条件。