PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

软件版本与发布说明

载荷软件(CM4) · OBC 固件(STM32) · 地面站(Python)

| 文档编号 | PANO-3U-SW-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A(C6 联调版) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　软件配置项

| 配置项 | 语言/平台 | 版本 | 构成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 载荷软件 payload_cm4 | Python 3 / Raspberry Pi OS(CM4) | 1.0-C6 | main/camera/stitch/storage/link/config + tests(6 项) |
| OBC 固件 obc_firmware | C / STM32F405(HAL/FreeRTOS) | 1.0-C6 | main/fsm/adcs/comm/link_proto/payload_mgr/驱动(20 文件) |
| 地面站 ground_station | Python 3(Linux) | 1.0 | ground_station/receiver/image_assemble/stitch_ground/calibrate/pass_predict |
| 通信协议 | 文档 | vB | docs/通信协议规范.md(帧/指令/错误码) |

# 2　测试状态

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| 载荷单元测试(pytest) | 6/6 通过(修复 receiver 后回归) |
| 桌面联调(CM4+串口模拟器) | 待做(C6) |
| 双相机标定(calibrate.py) | 工具就绪,随镜头到货执行 |
| 星地拉距 | 待整星阶段(QT-001 §4.12) |
| 已知限制 | payload_read_chunk() 占位实现;HDLC 位填充简化;CAM1 4K30 带宽待实测——均为 C6 关闭项 |

# 3　在轨软件策略

参数表 JSON 双备份(OBC W25Q128 + CM4 eMMC),上电 CRC 校验;固件镜像可在轨更新(上行→写入备份区→CRC→切换,失败自动回滚);看门狗 30 s;SAFE 自动进入;分离后禁射时长 DEPLOY_DELAY 参数化(30/45 min 按发射商)。

# 4　构建与部署

载荷:复制至 /opt/pano3u/,systemd 使能 pano3u-payload.service;calibration.json 由出厂标定生成;

固件:CubeMX/PlatformIO 构建,SWD 烧录;版本号写编译宏并在遥测中回读;

地面站:pip install opencv-python numpy skyfield pyserial;direwolf KISS 对接;

发布纪律:版本 tag+变更记录入质量数据包;在轨更新须地面演练通过后方可执行。