PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

发射场安全数据包

危险源声明 · 电池安全 · 运输与交付 · 放行文件

| 文档编号 | PANO-3U-SAF-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A(随星交付发射商) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　危险源声明(Payload Data Sheet 摘要)

| 危险源 | 声明 |
| --- | --- |
| 电池 | 锂离子 4×NCR18650B(2S2P,7.4 V/6.8 Ah/50.3 Wh);UN 3481(随设备);保护:DW01+8205(过充/过放/短路)+KSD9700+NTC 禁充;运输态 SoC≤30%;P-POD 内整星断电(RBF 拔除+NC 开关压入断开) |
| 压力容器 | 无 |
| 推进剂 | 无(无推进系统) |
| 爆炸物/烟火 | 无(天线释放为电阻热刀,3 s 脉冲,非火工品) |
| 射频 | 437 MHz,发射前禁射(分离后延时参数化);发射场内整星断电,无射频辐射 |
| 材料 | 主结构铝合金;无有毒/腐蚀性材料暴露 |

# 2　振动/环境鉴定状态

随机振动:GEVS 14.1 gRMS 三向(protoflight, QT-001 §5),满足 SpaceX Rideshare“CubeSat≥MPE”要求;热真空 −20~+50 °C 四循环;试验报告与偏离单随包交付。

# 3　运输与交付

运输:UN3481 陶氏包装(防短路/防意外启动),地面运输为主;交付时点 L-30(SpaceX rideshare);交付检查单:外观/称重/断电确认(RBF 拔除+开关断开)/文件齐套。

# 4　随包文件清单

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| 本文件(SAF-001) | 危险源与安全声明 |
| QT-001 试验报告 | 环境鉴定证据 |
| FMEA-001 | 失效模式与影响 |
| OPS-001 §1 | 发射场流程与禁上电证明 |
| SEP-001 | 分离逻辑真值表(CDS 合规) |
| BOM v2 电池行 | 电池规格与保护措施 |

# 5　签署

总体______ 质量______ 发射商代表______ 日期______