PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

地面站运行手册

配置 · 过顶作业 · 数据流 · 故障处理

| 文档编号 | PANO-3U-GND-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　地面站配置

| 项 | 配置 |
| --- | --- |
| 站址 | 北京(40°N,116°E),海拔按实际,仰角门限 10° |
| 天线 | UHF 八木 12 dBi ×交叉或线极化+旋转器(Az/El) |
| 射频 | RTL-SDR 或 UHF 电台;低噪声前置(LNA, NF<1.5 dB) |
| 解调 | Direwolf(AX.25 KISS,127.0.0.1:8001)或 SDR# FM 链路 |
| 软件 | ground_station.py(主控)/receiver.py(解码)/pass_predict.py(SGP4+TLE) |
| 多普勒 | 按 TLE 实时预测 ±10 kHz,收发各补偿 |

# 2　过顶作业流程(SOP)

T-60 min:更新 TLE、生成过顶预测(方位/仰角/多普勒曲线)→ T-10 min:设备自检、指令文件就绪(含 CRC)→ T-0:按曲线跟踪,先收遥测(1 Hz 帧确认)→ 中段:上传当日计划(双重确认指令)→ 全程:KISS 记录原始数据(不可覆盖)→ T+15 min:数据归档、快视图解码、过顶报告(信号强度/误包率/指令应答)。

# 3　数据流与存储

KISS 原始帧 → receiver.py 分帧解码 → 遥测入库(SQLite)→ image_assemble.py 分块重组(块级位图+选择重传,支持跨过境断点)→ stitch_ground.py 精拼接(ORB+多频段融合)→ 成品 5760×2880 PNG+RAW 归档。文件命名:日期_过顶号_类型_版本。

# 4　故障处理

| 场景 | 处置 |
| --- | --- |
| 未收到信标 | 核对 TLE 时效/多普勒/极化;切换 9.6 kbps;检查 LNA 供电 |
| 解码误包高 | 降低速率;检查方向跟踪误差;避开强干扰时段 |
| 指令无应答 | 双重确认重发≤3 次;改下个过顶;检查指令 CRC |
| 旋转器故障 | 手动粗跟踪(波束宽度允许 ±10°) |