PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

飞行操作手册

发射场流程 · 早期在轨检验 · 常态运行 · 应急处置

| 文档编号 | PANO-3U-OPS-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A(LEOP+在轨运行+离轨) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　发射场流程(L-30 ~ L-0)

| 时点 | 活动 | 判据/记录 |
| --- | --- | --- |
| L-30 | 交付:卫星(BAT SoC≤30% 运输态)+SAF-001 数据包+运输箱(UN3481 随设备) | 外观/文件齐套 |
| L-7~L-3 | 装 P-POD:验证分离开关 NC 压入=断开(万用表);称重复核 | 断电确认记录 |
| L-2 | 拔除 RBF 销(发射场标准流程,状态可视) | RBF 拔除=整星保持断电 ✅ |
| L-1 | 最终状态确认:RBF 已拔+开关断开=禁上电满足;提交频率/禁射时长参数 | CDS §3.3.4 合规 |
| L-0 | 发射(分离速度 0.3~1.0 m/s,姿态翻滚受限) | — |

# 2　早期在轨检验(LEOP,入轨后 0~72 h)

| 时点 | 操作 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| T+30~45 min | 禁射期结束(DEPLOY_DELAY),首圈过顶:仅收听信标/遥测,不发指令 | 收到 1 Hz 遥测帧=分离上电成功 |
| 第 1 次过顶后 | 核验:VBAT、模式=SAFE/NOMINAL、温度 6 路、WD 计数 | 全项入限 |
| T+6~24 h | 指令天线展开:DEPLOY_EN 3s 脉冲×2(双重确认);ANT_STAT=展开 | 拉距信标增强 |
| T+24 h | 指令 B-dot 消旋使能;观察角速率下降曲线 | ≤2°/s @2.3 h(标称) |
| T+24~48 h | 首次拍摄(CAM0+CAM1,快视图下传) | 图像可用,像圆居中 |
| T+48~72 h | 链路速率切换 57.6 kbps;充电/放电遥测评估 | SOC≥80%,裕量正常 |
| LEOP 评审 | LEOP 数据包评审 → 转常态运行 | 全部在限 |

# 3　常态运行

过顶作业(每日 2-3 次):上传当日计划(拍摄窗口/下传优先级)→ 下传遥测+快视图;每周:全分辨率压缩全景 1 张(约 2.5 天链路时间);每 30 天:利用重叠区恒星匹配校正双机外参;每月:电池 SOC/温度趋势评审,加热占空评估;参数表在轨更新走"双重确认+CRC+回读"流程。

# 4　模式与转换

| 模式 | 进入条件 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| SAFE | VBAT<6.6 V 或看门狗复位×3 | 关载荷/PA,保加热;仅信标遥测 |
| NOMINAL | VBAT>7.0 V 且温度在限 | 姿态控制+例行遥测 |
| PAYLOAD | 计划拍摄窗口+能量裕量 | 双机采集/存储 |
| DOWNLINK | 过顶窗口 | 57.6 kbps 数传 |

# 5　应急处置

| 场景 | 处置 |
| --- | --- |
| 失联 48 h | 检查地面站配置/星历;切换 9.6 kbps 备份速率盲收;等待 SAFE 自动信标 |
| 电池低电压循环 | 延长 SAFE(只保加热+信标),减少拍摄直至 SOC>90% |
| 温度超限 | 降占空/暂停载荷;核对加热与 MLI 遥测 |
| 天线未展开(ANT_STAT=收) | 重试热刀≤5 次;仍失败则以卷收态低速率维持最小任务并评估 |
| 单机复位风暴 | 固件版本回滚(双备份切换);限制上电频次 |

# 6　离轨与任务终止

按 DEB-001 执行:任务末期被动离轨(500 km≈10-12 年再入,超 25 年规则时优先选择≤550 km 发射窗口或申请豁免;FCC 牌照场景按 5 年规则执行主动离轨评估);任务终止程序:放空电池至安全 SoC、禁射、发最后状态报文。