# PANO-3U 全套仿真数据报告

版本 v1 / 2026-09　|　对应设计：版本 C（图纸 v4） 方法说明：全部仿真为 Python 数值计算（轨道力学/有限元/集总热网络/姿态动力学），输入参数取自版本 C 设计文件；CSV 原始数据与本报告同目录。本报告不替代发射商要求的 ANSYS/NASTRAN 正式 FEA 与热真空试验（见设计评审报告开放项）。

## S0　质量特性（几何重建法）

按零件解析体积 × 6061-T6 密度 + 分系统实重逐项建表（质量特性_分部件表.csv，25 项）：

| 指标 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 干质量 | 2359 g | v4 评审修正项：早期 BOM 估算 1730 g 低估导轨/侧板实重 ~27% |
| 发射质量（+20% 裕量） | 2.83 kg | CDS 3U 上限 4.8 kg，裕量 41% |
| 质心 | (0.0, −0.2, 146.7) mm | z 向低于几何中心 23.6 mm，重力梯度稳定构型 |
| 惯量 | Ixx=0.0168 / Iyy=0.0173 / Izz=0.00271 kg·m² | 含零件自身惯量+平行轴 |

## S1　轨道仿真（500 km SSO，i=97.40°，T=94.5 min）

- 每天 15.2 轨；最坏日食（β=0）35.7 min/轨（37.8%），β≥65° 时日食降至 14.5 min（轨道_日食vs太阳角.csv，圆柱阴影数值积分）；

- 北京站（40°N,116°E，仰角门限 10°）7 天过顶 20 次（2.9 次/天），平均 6.2 min、最大 7.3 min，最大仰角均值 39°（轨道_北京站过顶预报7天.csv）。

## S2　能源仿真（最坏工况 β=0、EOL 衰减 0.90、MPPT 效率 0.95）

- 单轨平均发电 3.41 W，日发电 81.9 Wh vs 日耗 30 Wh，裕量 2.73×（β 扫描 0°~60° 均 ≥2.7×）；

- 7 天时域仿真（每 30 s 步长，含 4 次/天拍摄 + 过顶数传占空）：电池 SOC 全程 80%~100%，最低 DoD 仅 20%（允许 80%）→ 能源闭环成立，日食季无风险（能源_SOC时域7天.csv、曲线 PNG）。

## S3　热仿真（六节点集总网络，5 s 步长，48 h）

| 工况 | 内部核心 | 面板 | 电池 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热工况（全日照+载荷 2 W） | 15~20°C | 15~19°C | 15~20°C | 无过热风险 ✓ |
| 冷工况（最大日食+SAFE 0.78 W，原设计裸装+2 W） | −24~3°C | −26~3°C | −21~6°C | ✗ 低于 0°C 充电禁限 |
| 冷工况（修订：电池 MLI+3 W 加热） | −20~8°C | −22~7°C | −12~+8°C | △ 加热占空 79%，日照段恢复充电 |

设计修订（已回写说明书 §5）：电池包外覆 MLI、加热功率 2 W→3 W、LT3652 NTC 引脚配置 0°C 充电禁止。残余风险：极端冷工况电池短时低于 0°C（不充电、可放电至 −20°C），以热真空试验实测收口（热仿真_节点温度.csv/.png）。

## S4　结构仿真（一维梁有限元，24 单元 + 9 处集中质量，悬臂边界）

- 基频 f1 = 611 Hz（计入侧板刚度的全截面 I=1.354×10⁶ mm⁴；远高于 100 Hz 门槛；原解析法 388 Hz 偏保守）；

- 随机振动 GEVS 包络：Miles 响应 39.2 gRMS，3σ=118 g；准静态 10 g 轴向；

- 裕度表（结构_强度裕度表.csv）：导轨压应力 SF=76、屈曲 SF≫100、F2 侧板螺钉剪切 SF=28、电池支架 M3 SF=36、相机支架 M2(F14) SF=52 —— 全部满足。

## S5　ADCS 消旋仿真（四元数姿态动力学 + 倾斜 11.5° 偶极磁场，dt=0.5 s）

- B-dot 控制（m=−K·dB/dt，K=8×10⁵，磁偶极限幅 0.2 A·m²）：初始 10°/s/轴（|ω|=17.3°/s）→ 2.3 h 降至 ≤2°/s，24 h 后 0.13°/s；

- 对全景任务（要求 ≤2°/s）成立，无需反作用轮的结论经动力学验证（ADCS_Bdot消旋.csv/.png）。

## S6　通信链路仿真（437 MHz，1 W，地面 12 dBi 八木）

- 典型过顶（60° 最大仰角）：距离 500~909 km，链路裕量 18.7~23.9 dB @9.6 kbps；

- 整星级发现——数传瓶颈：9.6 kbps 日吞吐仅 0.76 MB/天，一张压缩全景照片（~12 MB）需 15 天。仿真核验升速方案：

| 速率 | 灵敏度 | 最低裕量 | 日吞吐 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6 kbps | −120 dBm | 18.7 dB | 0.8 MB | 遥测够用 |
| 57.6 kbps | −112 dBm | 10.7 dB | 4.6 MB | ✓ 推荐默认（35 张快视图/天 或 1 张全图/2.5 天） |
| 115.2 kbps | −109 dBm | 7.7 dB | 9.2 MB | 可选 |

- 4K 视频（375 MB/min）物理上无法经 UHF 下传：存 512 GB 卡（可存 1365 min），仅下抽帧/快视图；如需视频级数据下传，选装 S 频段发射机（1 Mbps → 85 MB/天，约 +¥2500，列为升级项）。说明书 §1.1 已按此口径修订。

## S7　光学仿真

- 等距投影角分辨率 15.8 px/°（全视场恒定），equirectangular 输出 5760×2880 = 16.0 px/° ✓ 匹配；

- 拼接重叠环带 82.5°~97.5°，占全球面 13%（≥8° 匹配下限的 1.9 倍）✓；

- 对地观测 GSD：星下点 0.55 km/px，60° 离轴 2.21 km/px（广角对地为辅助功能，非精细对地遥感）。

## 汇总判定

| 仿真项 | 结论 |
| --- | --- |
| 质量/包络 | ✓ 2.83 kg / CDS 合规（v4 修正） |
| 轨道/过顶 | ✓ 2.9 次/天过顶支撑运维 |
| 能源 | ✓ 最坏工况裕量 2.73×，SOC≥80% |
| 热 | △ 修订后满足（MLI+3W+NTC，TVAC 收口） |
| 结构 | ✓ f1=611 Hz，全部 SF≥28 |
| ADCS | ✓ 2.3 h 消旋达标 |
| 链路 | △ 升速 57.6 kbps 后满足运营；视频下传需 S 频段升级项 |
| 光学 | ✓ 指标闭环 |

仿真口径免责声明：轨道为二体+J2 模型；磁场为倾斜偶极子；热为 6 节点集总；结构为一维梁 FE。以上用于方案级验证与设计定值，正样阶段须以高保真工具（STK/IGRF/ESATAN/ANSYS）复核。